岩新电火花震源技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电火花震源 | ●电源输入：交流220V 6A； ●发射电压0-5000V； ●功率 0-1000焦耳； ●充电时间：0-13秒； ●升压速率：3秒升压到4000V； ●工作方式：自动、手动； ●炮线长度：100米 ●放电电极：外部安装储水套 ●操作控制：储能器主机操作、同步触发盒远程操作； ●触发方式：外部触发盒触发； ●匹配仪器：各型号地震仪、声波仪； ●适用范围：井间； ●安全保护：急停保护、接地保护、过流保护； ●工作温度：-25-+85℃ ●工作湿度：＜85% ●储能器机箱尺寸：（长X宽X高:450X350X250cm）； ●储能器重量：25.4Kg(一人可提起) | 广州岩新 YX-01 |